Отчет по содержанию и ремонту

дома № 75 по Тутаевскому шоссе

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал, 1 под. 2 эт., 3 под. 3, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт., лампа LED E27 А60 – 4 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 1 м, клемма 2 – 2 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 40 А – 2 шт. |
| 3, 5 под. | Прочистка засоров лежаков канализации из подвала до колодца | 160 пог. м | 2 раза |
| кв. 10, 45 | Устранение течи радиаторов отопления | 2 шт. |  |
| кв. 66 | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 180 пог. м |  |
| кв. 38 | Очистка кровли от снега и наледи в связи с протечкой кровли | 40 м2 |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 360 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 5 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 237 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега грейдером | 237 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2566 м2 | Песок – 12 кг, соль – 17 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал, 2 под. 3, 4 эт., 3 под. 2 эт., 4 под. 2, 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 5 шт., лампа LED Е27 А60 – 3 шт. |
| 2 под. 3 эт., 3 под. 2 эт. | Замена патронов на л/площадках |  | Патрон Е27 подвесн. – 2 шт. |
| 3 под. 1 эт. | Ремонт светильников на л/площадках |  | Основание – 1 шт., рассеиватель – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м, клемма 2 – 3 шт. |
| т/узел | Замена розетки |  | Розетка - 1 шт. |
| кв. 38 | Очистка кровли от снега и наледи в связи с протечкой кровли | 50 м2 |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 100 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 360 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 5 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 237 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2566 м2 | Песок – 17 кг., соль – 28 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | МАРТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 3 эт., подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
| 5 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод АПВ 4 – 3 м, хомут 2,5*100 – 10 шт. |
| кв. 34 | Опломбировка индивидуальных приборов учета ХВС | 1 шт. |  |
| 3, 4 под. | Прочистка засора лежака канализации | 90 пог. м | 3 раза |
|  | Очистка кровли от снега и наледи с применением АГП | 160 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 5 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 400 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 5 эт., 4 под. 2, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 3 м. |
| 3, 5 под. | Прочистка засора лежака канализации | 90 пог. м | 2 раза |
| кв. 1, 7 | Обследование квартир на предмет подтопления с верхних этажей |  |  |
|  | Обследование системы канализации | 1 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Ремонт и очистка желобов с применением АГП | 170 пог. м |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 848,8 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 236 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 5 шт. 224 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 341,2 м 2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 1900 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории трактором | 400 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | МАЙ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  | Масло – 0,12 л, смазка графитовая – 0,096 кг. |
| 1, 3, 5 под. | Прочистка засора лежака канализации | 90 пог. м |  |
| кв. 21 | Опломбировка индивидуальных приборов учета ХВС | 1 шт. |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1700 м2 | Бензин АИ-92 – 0,89 л, леска 2,4 мм – 5м, масло – 0,06 л |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под. 2 эт., 3 под. 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А60 – 2 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник LED – 1 шт. |
| кв. 91 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., шина нулевая – 1 шт., дин-рейка – 1 шт. |
| 3, 5 под. | Прочистка засора лежака канализации | 70 пог. м |  |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 3 шт., кран шаров. 20 мм – 2 шт., прокладка 50 мм – 4 шт., прокладка 80 мм – 2 шт., термометр – 1 шт. |
| кв. 38, 40, 59 | Ремонт рулонной кровли | 85 м2 |  |
| кв. 36 | Обследование квартиры на предмет течи с балкона верхней квартиры |  |  |
|  | Обработка подвала от насекомых | 684,8 м2 | Дихлофос – 140 мл. |
|  | Очистка желобов от мусора | 350 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 4 шт. |
| 2 под. 2, 3, 4 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 3 шт. |
|  | Ремонт зл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 2 м |
| 3, 4 под. | Прочистка засора лежака канализации | 70 пог. м |  |
| кв. 78 | Обследование стояка канализации на предмет течи |  |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1700 м2 | Леска 2,4 мм – 8 м, масло – 0,05 л |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 3 под. 4 эт., 4 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
| 3 под. 4 эт. | Замена патронов на л/площадках |  | Патрон подвесн. – 1 шт. |
| кв. 84 | Обследование квартиры по заявлению собственника |  | Составление акта |
| 3, 4 под. | Прочистка засора лежака канализации | 120 пог. м | 2 раза |
| кв. 84 | Утепление наружной стены | 36 м2 |  |
| кв. 66 | Обследование квартиры на предмет подтопления с верхних квартир |  |  |
| кв. 40 | Герметизация и проклейка балконной плиты и примыканий линокромом | 2 м2 |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1700 м2 | Бензин АИ-92 – 1,1 л, леска 2,4 мм – 7 м, масло – 0,025 л |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 4 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
|  | Ремонт зл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 2 м |
| 1, 3 под. | Прочистка засора лежака канализации | 120 пог. м | 2 раза |
| 5 под. 1 эт. | Ремонт светильников |  | Основание – 1 шт., рассеиватель – 1 шт. |
| подвал | Замена розетки |  | Розетка – 1 шт. |
| 1-5 под. | Установка информационных стендов в подъездах |  | Стенд информ. – 5 шт. |
| 5 под. | Частичный косметический ремонт подъезда с 1 по 3 эт. |  | Грунтовка глубокопрон. – 10 л, грунтовка ГФ крас.-кор. – 5 кг, краска колеров. – 14 кг, лента малярн. – 70 м, смесь монтажная – 25 кг, шпатлевка готовая – 7 кг, штукатурка гипсовая – 50 кг, эмаль ПФ-115 зеленый – 3,8 кг. |
| кв. 70 | Обследование инженерного оборудования квартиры на предмет подтопления нижних квартир |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 848,8 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 236 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 5 шт. 224 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 341,2 м 2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 1900 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Обработка подвала и т/узла от грызунов | 684,8 м2 1 т/узел |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А60 – 4 шт. |
| кв. 27 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт. |
|  | Включение системы отопления |  |  |
| кв. 1, 5, 9, 13, 17 | Включение отопления по п/сушителю |  |  |
| кв. 1, 60, 63, 66, 91 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
| 3, 4 под. | Прочистка засора лежака канализации | 80 пог. м |  |
| кв. 39 | Ремонт желоба с применением АГП |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. тамбур | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А60 – 2 шт. |
| 3 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| 4 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| кв. 26, 66, 74 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
|  | Закрытие подающих задвижек отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающих задвижек отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Очистка желобов от мусора | 200 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2566 м2 | Песок – 6 кг, соль – 6 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 3 под. 4, 5 эт., 5 под. 2, 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А60 – 5 шт. |
| 2 под. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| подвал | Замена трансформатора |  | Трансформатор – 1 шт. |
| 2 под. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 2 м |
| кв. 3, 66 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
| подвал | Снятие ОДПУ ХВС в поверку | 1 шт. |  |
| 3, 4, 5 под. | Прочистка засора лежака канализации | 200 пог. м | 4 раза |
| 3 под. | Закрытие подвального окна | 1 шт. |  |
| 1-5 под. | Обследование системы канализации | 1 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Закрытие подающих задвижек отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающих задвижек отопления по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли | 200 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 168м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 237 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2566 м2 | Песок – 28 кг, соль – 28 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |