Отчет по содержанию и ремонту

дома № 80 по улице Блюхера

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| тамбур, 1, 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 60W Е27 – 4 шт. |
| тамбур | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| кв. 28, 50 | Устранение течи радиаторов отопления на кухне и в комнате | 2 шт. | Труба 25 мм – 1 м, футорка 1 1/4"-1" – 2 шт., сгон 15 мм – 2 шт., муфта 15 мм – 2 шт., контргайка 15 мм – 2 шт., пробка рад. правая 15 мм – 2 шт. |
| кв. 12 | Опломбировка индивидуального прибора учета ХВС | 1 шт. |  |
| кв. 28 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Слитие системы отопления дома в связи с дефектом | 1 раз |  |
|  | Заполнение системы отопления дома после устранения дефекта | 1 раз |  |
|  | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 300 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега грейдером | 300 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 300 м2 | Песок – 10 кг, соль – 16 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1, 2, 9 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
| т/узел | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 300 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 300 м2 | Песок – 16 кг, соль – 28 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | МАРТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| тамбур, 1 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
| кв. 26 | Замена замка на почтовом ящике |  | Замок почтовый – 1 шт. |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 300 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | АПРЕЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 6, 8 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
| кв. 54 | Замена замка на почтовом ящике |  | Замок почтовый – 1 шт. |
| кв. 43 | Обследование квартиры на предмет подтопления с верхней квартиры |  | Составление акта |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 50 пог. м |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 413 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 72 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности | 1 шт. |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 120 м 2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 300 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории трактором | 300 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАЙ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  | Масло – 0,11 л, смазка графитная – 0,088 кг. |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 20 пог. м |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в т/узле после гидравлических испытаний |  |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 500 м2 | Бензин АИ-92 – 0,89 л, леска 2,4 мм – 5 м, масло – 0,05 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ИЮНЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Клапан обратный 50 мм – 1 шт., прокладка 50 мм – 2 шт., кран шаров. 15 мм – 2 шт., манометр – 3 шт., прокладка 65 мм – 2 шт., термометр – 1 шт. |
| кв. 44 | Устранение течи радиатора отопления на кухне | 1 шт. |  |
|  | Слитие системы отопления дома в связи с дефектом | 1 раз |  |
| кв. 45 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время ремонта на тепловых сетях |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после ремонта на тепловых сетях |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ИЮЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 3, 5, 7 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
| 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м. |
| т/узел | Замена обратного клапана на ГВС |  | Клапан обратный ГВС – 1 шт., прокладка 50 мм – 4 шт. |
| кв. 44 | Устранение течи радиаторов отопления в квартире | 4 шт. | Сгон 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт., сгон 15 мм – 1 шт., муфта 15 мм – 1 шт., контргайка 15 мм – 1 шт., пробка рад. правая 20 мм – 2 шт., труба 20 мм – 0,5 м. |
|  | Ремонт ОДПУ тепловой энергии |  |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 500 м2 | Леска 2,4 мм – 8 м, масло – 0,05 л. |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в т/узле после гидравлических испытаний |  |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | АВГУСТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 3, 8, 9 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
| т/узел | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Провод ПУГНП – 1 м. |
| т/узел | Замена обратного клапана на ГВС |  | Клапан обратный ГВС – 1 шт., прокладка 50 мм – 6 шт. |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Слитие системы отопления в связи с дефектом | 1 раз |  |
|  | Заполнение системы отопления в связи с дефектом | 1 раз |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 500 м2 | Бензин АИ-92 – 1 л, леска 2,4 мм – 6 м, масло – 0,025 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2, 5, 6 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа LED Е27 А60 – 3 шт. |
| 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| 8 эт. | Ремонт откосов тамбурной двери, оштукатуривание, покраска (по кв. 44) |  |  |
| кв. 18, 24 | Обследование инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования на предмет течи |  |  |
| кв. 5, 6 | Закрытие стояков ХГВС в связи с подтопление кв. 6 |  |  |
| кв. 5, 6 | Открытие стояков ХГВС |  |  |
| кв. 20 | Устранение течи радиатора отопления, замена участка стояка отопления и подводки к радиатору отопления |  | Труба 20 мм – 1 м, сгон 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт., пробка рад. прав. 20 мм – 2 шт. |
|  | Установка информационного стенда в подъезде |  | Стенд информ. – 1 шт. |
| кв. 5 | Обследование квартиры на предмет отсутствия ГВС |  |  |
|  | Заполнение системы отопления дома после устранения дефекта |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 413 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 72 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности | 1 шт. |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 120 м 2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 1900 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| .кв. 22 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| чердак | Ремонт вытяжки над кв. 54, заделка кирпичем |  | Кирпич силикатн. – 10 шт., смесь монтажная – 20 кг. |
| м/камера | Замена замка на дверях |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Включение системы отопления |  |  |
| кв. 13, 19, 20 | Устранение течи стояка канализации, замена участка |  | Труба 110 мм, 2 м – 2 шт., труба пп 110 мм, 0,25 м – 4 шт., переход/тапер пп – 2 шт., патрубок пп компенс. – 2 шт., манжет резин. универс. – 3 шт., крестовина 110 110*110/90 мм – 1 шт., угол 90 – 1 шт., тройник пп 110 50/45 – 1 шт., тройник пп 110 50/90 – 1 шт., гофра д/унитаза – 2 шт., тапер с манжетом 50 мм – 2 шт., угол 50/45 – 1 шт., труба пп 50 мм, 0,25 м – 2 шт., труба пп 50 мм, 0,5 м – 1 м, крепл. унитаза – 2 шт., заглушка 100 – 1 шт., отвод пп 50/45 – 1 шт., переход пп 50 – 2 шт. |
|  | Закрытие вводных задвижек отопления и ГВС по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие вводных задвижек отопления и ГВС по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | НОЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| т/узел | Замена розетки |  | Розетка 2-м – 1 шт. |
| кв. 25, 31, 32 | Устранение течи стояка ХВС, замена участка | 6 пог. м | Кольцо сан. д/пп амер. – 1 шт., муфта ком. раз. гайка 40*1 1/4" – 1 шт., муфта комб. раз. штуцер 40*1 1/4" – 1 шт., муфта ком. штуцер 20*1/2" – 6 шт., муфта пп 20 мм – 6 шт., муфта пп 40 мм – 2 шт., тройник пер. 40*20*40 – 3 шт., труба пп 20 мм – 2 м, труба пп 40 мм – 4 м, уголок пп 20*90 – 10 шт. |
| кв. 19 | Ремонт пола после замены стояка канализации |  |  |
| кв. 37 | Ревизия поэтажного эл. щитка и ВРУ на предмет перепадов напряжения | 2 раза |  |
|  | Закрытие подающих задвижек отопления и ГВС по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающих задвижек отопления и ГВС по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 300 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 300 м2 | Песок – 5 кг, соль – 5 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета |  | Ежемесячно |
|  | ДЕКАБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 3, 8 эт., т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт., лампа LED Е27 А60 – 2 шт. |
| кв. 43 | Замена вводного вентиля ГВС |  | Кран шаров. 15 мм – 1 шт. |
| кв. 43 | Устранение течи стояка п/сушителя |  | Труба 15 мм – 2,5 м, сгон 15 мм – 2 шт., контргайка 15 мм – 2 шт., муфта 15 мм – 2 шт. |
| кв. 37 | Обследование поэтажного эл. щитка и ВРУ на предмет перепадов напряжения | 4 раза | Составление акта |
|  | Закрытие подающих задвижек отопления и ГВС по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающих задвижек отопления и ГВС по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 300 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 300 м2 | Песок – 28 кг, соль – 28 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |